Příloha č. 1 smlouvy č.j. MV-72592/SIK5-105-2011
2 listy


Věcná a cenová specifikace předmětu plnění a specifikace záručních podmínek
	Číslo položky
	Název položky
	Popis položky
	Cena za položku bez DPH (Kč)
	Částka 20% DPH (Kč)
	Cena za položku včetně DPH (Kč)

	1.
	GNSS  mobilní stanice Trimble R8 GNSS   (R8301-51-70)                                  
	1 kus - obsahuje: 
· základní jednotka: GNSS přijímač Trimble R8 GNSS, interní paměť 50MB, přijímá GPS L1, L2 vč. L2C, L5; GLONASS L1,L2; GALILEO), Bluetooth technologie komunikace, pro RTK i statické měření, 220 kanálů, vestavěná Zephyr anténa (sub mm fázové centrum) 

· 2ks  Li-Ion baterie 2,4 Ah (12 h provozu)

· nabíječka Li-Ion baterií

· sériový kabel

· CD-ROM se SW pro přenos dat a konfiguraci

· transportní kufr
	292 000
	58 400
	350 400

	2.
	Polní počítač s Windows Mobile a se SW Trimble ACCESS a včetně   služby Czech 100 (TSC3102-001)
	1 kus - obsahuje: 
· odolná kontrolní jednotka TSC3 s operačním systémem
Windows Mobile verze 6.5 včetně Office mobile

VGA barevný dotykový displej s úhlopříčkou 11cm

kompletní alfanumerická klávesnice

vnitřní paměť 8GB + slot na SD kartu

256MB RAM, procesor 800MHz

vestavěný fotoaparát 5 MPx

vestavěný A-GPS přijímač a elektronický kompas

vestavěný 3G modem

vestavěná Li-Ion baterie
Bluetooth/WiFi

USB host/klient, RS232

hmotnost 1.04 kg včetně baterie

OEM polní software Trimble ACCESS verze 2011: základní modul - obsahuje kompletní geodetické úlohy včetně: kódové kresby, referenční přímky, oblouky, výpočty a rozdělení plochy, lokální transformace, podpora aktivní DXF mapy atd. ; certifikovaný globální transformační klíč včetně geoidu, volitelné výstupní protokoly 

· nabíječka baterie

· stylus (dotykové pero)

· držák na výtyčku (skládá se ze dvou částí)

· transportní obal

· CD-ROM se SW pro přenos dat a konfiguraci

Součástí  položky je služba Czech 100 v jejímž rámci jsou pro uživatele z celé České republiky k dispozici síťové RTK korekce s centimetrovou přesností. Tarif obsahuje 100 předplacených hodin s platností 24 měsíců (jako součást  dodávky předmětu plnění bude předán písemný návod k přístupu na web-rozhraní)
	92 000
	18 400
	110 400

	3.
	Teleskopická tyčka 2.5 m (uhlíková vlákna)  (5129-51)               
	1 kus
	5 000
	1 000
	6 000


Prodávající je povinen všechny  programové prostředky, které jsou součástí předmětu plnění, dodat v nejvyšší verzi dostupné na trhu v době dodání.
Součástí předmětu plnění je 
bezplatné zaškolení obsluhy dodaných zařízení v rozsahu 1 (jeden) pracovní den (tj. 8 hodin včetně přestávek).
Specifikace záručních podmínek
Po celou záruční dobu bude prodávající poskytovat kupujícímu na předmět plnění bezplatnou podporu včetně úpravy výstupních protokolů dle žádosti kupujícího na tel. č. 296 080 184, e-mail: podpora@geotronics.cz.

Požadavek na záruční servisní zásah v případě vady předmětu plnění uplatní kupující v servisním místě prodávajícího na adrese: Pikovická 11, Praha 4 – Braník, tel. č.: 293 801 183, e-mail: servis@geotronics.cz. Prodávající bezplatně poskytne kupujícímu na celou dobu servisního zásahu za vadné zařízení jako zápůjčku zařízení bezvadné, se stejnými nebo lepšími parametry.
	Prodávající:
	Kupující :

	             jednatel GEOTRONICS Praha, s.r.o.
	ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací

	Ing. Tomáš HONČ v.r.
	Ing. Vladimír VOŠICKÝ, Ph.D. v.r.

	Datum : 20.10.2011
	
	razítko
	Datum : 25.10.2011
	
	razítko














